TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

CAMPUS VILLAHERMOSA

DOCENTE:

M. C. ZINATH JAVIER GERONIMO

ALUMNA:

ESMERALDA AYALA BALDERAS

18300491

ING. INDUSTRIAL

UNIDAD 3

Metrología

y

Normalización

Cuadro comparativo

Instrumentos

Analógicos y Digitales

| INSTRUMENTO: | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
| --- | --- | --- |
| A n a l o g i c o s | - Bajo Costo. - En algunos casos no requieren de energía de alimentación. - No requieren gran sofisticación. - Presentan con facilidad las variaciones cualitativas de los parámetros para visualizar rápidamente si el valor aumenta o disminuye. - Es sencillo adaptarlos a diferentes tipos de escalas no lineales. | - Tienen poca resolución, típicamente no proporcionan más de 3 cifras. - El error de paralaje limita la exactitud a ± 0.5% a plena escala en el mejor de los casos. - Las lecturas se presentan a errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas. - La rapidez de lectura es baja, típicamente 1 lectura/ segundo. - No pueden emplearse como parte de un sistema de procesamiento de datos de tipo digital. |
| D i g i t a l e s | - Tienen alta resolución alcanzando en algunos casos más de 9 cifras en lecturas de frecuencia y una exactitud de + 0.002% en mediciones de voltajes. - No están sujetos al error de paralelaje. - Pueden eliminar la posibilidad de errores por confusión de escalas. - Tienen una rapidez de lectura que puede superar las 1000 lecturas por segundo. - Puede entregar información digital para procesamiento inmediato en computadora. | - El costo es elevado. - Son complejos en su construcción. - Las escalas no lineales son difíciles de introducir. - En todos los casos requieren de fuente de alimentación. |

BIBLIOGRAFÍA

https://todoingenieriaindustrial.wordpress.com/metrologia-y-normalizacion/3-4-diferencia-ventajas-y-desventajas-de-instrumentos-analogicos-y-digitales/